# V3.5.0版本固件升级说明

- 更新内容

1) 修复已知bug；

2) 优化用户体验。

- 升级准备

- 待升级MS600 V2通用版多光谱相机、DLS及线缆、适配电源。

- 2个固件文件：MS600 V2_V3.5.0.bin和MS600 V2_V3.3.0u。

- 升级流程

V3.5.0版本升级包含以下2个步骤，请提前确认待升级MS600 V2通用版相机的当前固件版本，之后按照流程提示进行固件升级操作。

  - 更新相机协议

- 特别提醒：

- 相机版本为v3.3.1及以上版本，无需进行该步骤，请直接查看3.2操作流程；

- 请参考用户手册，将DLS与相机正确连接。

- 将固件升级包文件MS600 V2_V3.3.0u.bin拷贝至存储卡的根目录下，并确认存储卡的根目录下有且仅有MS600 V2_V3.3.0u.bin一个固件升级文件。

- 将存储卡正确插入MS600 V2通用版多光谱相机，并连接适配电源。

- 相机上电后，MS600 V2通用版多光谱相机将自动进入升级模式，升级过程中指示灯状态为蓝色慢闪；固件升级预计耗时6-8分钟，升级成功后指示灯变为绿色常亮。（如果升级失败，指示灯会变为红色，请断电重复该步骤）

- 升级完成后重启相机，此时相机和DLS状态灯会一直保持为白色常亮，这种情况是正常现象。

- 使用手机或平板连接相机WiFi（WiFi名称：MS600 V2-相机序列号，密码：yusense2020）；使用浏览器访问192.168.18.1网址，前往相机监控界面确认相机的固件版本号为V3.3.0u。

  - 更新相机固件

- 请参考用户手册，将DLS与相机正确连接。

- 将固件升级包文件MS600 V2_V3.5.0.bin拷贝至存储卡的根目录下，并确认存储卡的根目录下有且仅MS600 V2_V3.5.0.bin一个固件升级文件。

- 将存储卡正确插入MS600 V2通用版多光谱相机，并连接适配电源。

- 相机上电后，MS600 V2通用版多光谱相机将自动进入升级模式，升级过程中指示灯状态为蓝色慢闪；固件升级预计耗时6-8分钟，升级成功后指示灯变为绿色常亮。（如果升级失败，指示灯会变为红色，请断电重复该步骤）

- 升级完成后重启相机并确认指示灯颜色，室外场景正常状态为绿色慢闪，室内场景正常状态为黄色慢闪。

- 使用手机或平板连接相机WiFi（WiFi名称：MS600 V2-相机序列号，密码：yusense2020）；使用浏览器访问192.168.18.1网址，前往相机监控界面确认相机的固件版本号为V3.5.0。

- 注意事项

请严格按照本说明进行固件升级，升级过程中有任何问题，请向禹辰公司寻求技术支持。

https://www.yusense.com.cn/shouhou.php